DIO D:  ZAKLJUČAK STUDIJE

# D.1. SAŽETI OPIS ODABRANE VARIJANTE ZAHVATA

Zahvat koji obrađuje ova Studija o utjecaju na okoliš je izgradnja novog terminala za rasute terete u luci Ploče, odnosno u lučkom području koje je pod nadležnosti Lučke uprave Ploče. Novi terminal za rasute terete izvest će se na jugozapadnom dijelu područja pod nadležnošću Lučke uprave Ploče, uz kanal Vlaška, uz postojeći terminal za tekuće terete. Položaj građevina novog terminala za rasute terete određen je nakon analize nekoliko varijantnih rješenja zahvata, odnosno nakon ocjenjivanja pojedinih varijanti prema nizu parametara koji su obuhvatili parametre vezane uz investicijska ulaganja i pogonske troškove, uklapanje u postojeću infra i suprastrukturu luke, maritimne uvjete te zaštitu okoliša.

Novi terminal za rasute terete bit će u najvećem dijelu izveden na kopnu, dok je za izgradnju jednog dijela terminala (pristan, skladišni prostor duž pristana, nova radna površina koja se u budućnosti može koristiti za daljnji razvoj terminala) potrebno izvesti nasipavanje dijela mora unutar lučkog područja.

Izgradnja zahvata će uključiti sljedeće glavne aktivnosti:

- produbljenje i proširenje postojećeg pristupa do planiranog pristana bageriranjem morskog dna;

- izgradnju pristana i formiranje nove lučke površine nasipavanjem dijela mora;

- izgradnju skladišnog prostora, instalaciju opreme za manipulaciju rasutim teretima i njihovo skladištenje (brodoiskrcivači, trakasti transporteri, strojevi za odlaganje, strojevi za grabljenje, utovarne stanice u vagone);

- izgradnju prateće infrastrukture (elektroenergetski kabeli, vodoopskrbni cjevovod, interne prometnice, kolni ulaz u luku, sustav odvodnje i obrade otpadnih voda na području novog terminala i dr.) i objekata visokogradnje (upravna zgrada i radionica).

Sve građevine ovog zahvata nalazit će se unutar kopnenog i morskog dijela lučkog područja. Manji dio podmorskog iskopa, odnosno produbljenja pristupnog kanala zahvatit će dio podmorja u produžetku kanala Vlaška izvan lučkog područja.

Materijal od podmorskog iskopa odlagat će se u lučkom području (na kopnenom dijelu i eventualno u morskom dijelu) uz adekvatne mjere zaštite okoliša kojima će se spriječiti disperzija odloženog materijala u more.

Glavne tehničke značajke planiranog zahvata su sljedeće:

- planirani godišnji promet: 4.600.000 tona rasutih tereta (ugljena, željezne rudače i boksita);

- skladišni kapacitet: 700.000 tona na glavnom skladišnom prostoru i 60.000 tona na skladištu duž pristana koje će se koristiti isključivo za hitne potrebe;

- norma istovara brodova: 35.000 tona rasutih tereta dnevno;

- norma utovara vlakova: 15.000 tona rasutih tereta dnevno;

- omogućen pristup brodovima nosivosti do 80.000 dwt i gaza 15 m;

- maksimalno 78 ulazaka brodova u luku godišnje;

- uslužno vrijeme (manevriranje, otvaranje brodskih skladišta i sl.) je 8 sati po ulazu;

- ukupno vrijeme okupiranosti pristana: 175 dana;

- maksimalna operativnost terminala: 24 sata dnevno 350 dana u godini.

Na novom terminalu za rasute terete obavljat će se:

- istovar, manipulacija i skladištenje rasutih tereta;

- utovar rasutih tereta u vagone za daljni željeznički transport;

- održavanje strateške i operativne zalihe za navedene operacije;

- dodatne usluge: vaganje, uzorkovanje, kontrola kvalitete.

Za redovne radne operacije na terminalu koristit će se sljedeća oprema:

- 2 brodoiskrcivača s grabilicom nominalnog kapaciteta 1500 t/sat svaki ;

- 2 trakasta transportera na pristanu kapaciteta 1500 t/sat svaki;

- 2 distributivna trakasta transportera, kapaciteta 1500 t/sat svaki;

- 2 skladišna trakasta transportera, kapaciteta 3000 t/sat;

- 2 stroja za odlaganje kapaciteta 3000 t/sat svaki;

- 2 stroja za dvostrano stružno grabljenje kapaciteta 1000 t/sat svaki;

- 2 trakasta transportera za utovar vagona, kapaciteta 1000 t/sat svaki;

- stanica za utovar vagona kapaciteta 1000 t/sat;

- 2 utovarivača za prikupljanje tereta na dijelu skladišta izvan dohvata strojeva za grabljenje;

- mobilna lučka dizalica od 63 t.

Rasuti tereti odvozit će se konačnim korisnicima postojećom željezničkom prugom Ploče–Metković– Sarajevo kapaciteta 12,5 milijuna bruto tona godišnje.

Novi terminal rasutih tereta je terminal za uvoz rasutih tereta te slijedom toga nema ispuštanja balastnih voda iz brodova za dovoz rasutih tereta na novi terminal. Tehnologija pretovara na novom terminalu može omogućiti u slučaju potrebe i utovar rasutih tereta, odnosno korištenje novog terminala i za razvoz manjeg dijela tereta unutar Jadrana te se u tome slučaju balastne vode ne smatraju problemom.

U sklopu izgradnje zahvata u lučkom području izvest će se tri nove transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV te tri rasklopna postrojenja za potrebe napajanja opreme i mehanizacije terminala. Predviđeno je srednjenaponsko napajanje novih TS 10(20)/0,4 kV terminala rasutih tereta iz distribucijske mreže HEP-a i to iz nove trafostanice TS 110/10(20) kV Ploče, planirane za izgradnju u gradu Ploče, a za potrebe grada i lučkih i industrijskih potrošača.

Na području terminala izvest će se odvojeni sustavi odvodnje i obrade oborinskih i sanitarnih otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode prikupljat će se i pročišćavati na lokalnom uređaju za biološku obradu u lučkom području te pročišćene ispuštati u more. Sanitarne otpadne vode upuštat će se u sustav javne odvodnje kad se on izgradi. Za prikupljanje i obradu oborinskih voda na području pristana izvest će se odvodni kanali sa separatorima za odvajanje čestica i uljnih onečišćenja prije ispuštanja u more. Na prostoru glavnog skladišta rasutih tereta nije predviđena nepropusna podloga te će veći dio oborina, pogotovo onih manjeg intenziteta, ponirati u odložene hrpe materijala ili u kamenu i pjeskovitu podlogu terminala. Kod oborina jačeg intenziteta doći će do kolmacije površine zbog čega će poniranje biti usporeno te će doći do pojave površinske vode. Upuštenim dnom prostora glavnog skladišta spriječit će se otjecanje oborina jačeg intenziteta preko prometnica u more, a pomoću ukopanih odvodnih kanala uz rub skladišnog prostora riješit će se prihvaćanje viška oborinske vode te njezino odvođenje putem kolektora do ukopanih spremnika. Na taj način oborinska voda će se procijediti kroz odloženi materijal i pješčanu podlogu te će dolaziti profiltrirana u spremnike. Kvaliteta ove vode se može smatrati zadovoljavajućom tako da će se koristiti za vlaženje odloženog materijala, a višak će se ispustiti izravno u more. Oborine s glavnih internih prometnica odvest će se pomoću standardnih slivnika s taložnicima u spomenute spremnike vode za vlaženje. Detalji sustava odvodnje i obrade otpadnih voda razmotrit će se u daljnjim fazama projektne dokumentacije u skladu s vodopravnim uvjetima.

Opskrba vodom novog terminala predviđena je putem dvaju sustava: sustavom za opskrbu pitkom vodom i sustavom za vlaženje rasutih tereta, pretovarnih mjesta i protupožarnu zaštitu. Opskrba sanitarnih čvorova pitkom vodom predviđena je putem priključka s vodomjerom iz javnog gradskog vodovoda. Vlaženje rasutih tereta predviđeno je svježom vodom jer bi korištenje slane (boćate) vode iz kanala Vlaška izazvalo prekomjernu koncentraciju klorida na odloženim materijalima. Dobava vode u sustav za vlaženja rasutih tereta predviđena je pomoću crpki smještenim u ukopane spremnike za prikupljanje oborinskih voda. U razdobljima nedovoljnog dotoka oborinske vode ovi spremnici će se dopunjavati vodom iz jezera "Jezerine" kraj Rogotina. Ovaj sustav ujedno će služiti i za protupožarnu zaštitu terminala.

Novi terminal za rasute terete imat će unutrašnji cestovni sustav koji će se priključiti na postojeću cestovnu mrežu luke Ploče, a imat će željezničku vezu na javnu željezničku mrežu kojom će se rasuti tereti odvoziti konačnim korisnicima.

D.2.	SAŽETI PRIKAZ UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

D.2.1. Utjecaj na more i morske organizme

Najznačajniji utjecaj na more i posredno na morske životne zajednice tijekom izgradnje zahvata predstavlja faza produbljivanja i proširivanja postojećeg pristupnog kanala do ulaza u kanal Vlaška i zauzimanje novih površina u lučkom području za potrebe izgradnje dijelova novog terminala za rasute terete i za odlaganje dijela materijala od podmorskog iskopa.

Tijekom produbljivanja i proširivanja pristupnog kanala doći će do zamućivanja vode. Čestice veće granulacije (pijesak) brzo će se istaložiti na morsko dno u blizini mjesta s kojeg su dignute, dok će se čestice sitne granulacije raznositi ovisno o trenutnom smjeru i brzini struja. Međutim, uzimajući u obzir dinamička svojstva akvatorija luke Ploče ne očekuje se doseg primjetnog utjecaja veći od nekoliko stotina metara u svim smjerovima od pristupnog kanala.

Tijekom radova podmorskog iskopa zajedno sa sedimentom uklonit će se i bentoski organizmi (ukopani i površinski oblici). Čestice sitnije granulacije koje će se raznijeti istaložit će se u tankom sloju i prekriti bentoske organizme. No riječ je o kratkotrajnom utjecaju jer će se ukopani oblici brzo vratiti do površine. Kameni materijal kojim će se izgraditi pokosi dijela pristupnog kanala uništit će bentoske zajednice na mjestu postavljanja, ali kasnije će se na tom kamenju razviti različiti organizmi već viđeni u akvatoriju luke Ploče.

Nasipavanjem dijela morskog područja luke Ploče na kojem će se izgraditi novi pristan i zauzimanjem dijela morskog područja luke Ploče za potrebe odlaganja materijala od iskopa trajno će se zauzeti područje morskog dna, odnosno, nestat će područje na kojem su tijekom biološko-ronilačkog pregleda terena primijećeni juvenilni primjerci i ostaci ljuštura zakonom zaštićenog školjkaša Pinna nobilis i morske cvjetnice. Taj nepovoljan utjecaj je ograničenog dosega, a navedenih organizama ima u bližoj okolini lokacije zahvata.

S obzirom na mjere zaštite okoliša određene ovom Studijom, u fazi korištenja zahvata, ne očekuju se značajniji utjecaji na kakvoću mora i morske organizme. Nakon završetka građevinskih radova doći će do naseljavanja morskih organizama na kamene, betonske i ostale nove površine, odnosno razvit će se velik broj životinja i algi koje su već sad prisutne u akvatoriju luke Ploče. Organizmi koji žive na sedimentnom dnu na području pristupnog kanala samo će se djelomično obnoviti, jer će se pristupni kanal redovito bagerirati radi održavanja potrebne dubine mora.

D.2.2. Utjecaj na biljne zajednice

Izgradnja zahvata dovest će do promjena stanišnih uvjeta u lučkom području. U području lokacije zahvata koji obrađuje ova Studija, a i na lokaciji planiranog kontejnerskog terminala nalazi se ukupno 16 biljnih zajednica, a najvrjednije pripadaju vegetaciji slanuša. Izgradnja zahvata rezultirat će uništavanjem zajednica slanuša na području lokacije zahvata. Međutim, te su zajednice, iako ne u tolikom opsegu, rasprostranjene i u preostalom području u delti Neretve. Uz primjenu mjera zaštite koje se odnose na zaštitu zraka od fugitivnih emisija prašine tijekom korištenja zahvata ne očekuje se značajnije smanjenje kvalitete staništa biljnih zajednica u području koje se predlaže zaštiti u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata smještenog između istočne obale kanala Vlaška i korita Velike Neretve, a koje uključuje i jezero Parila.

D.2.3. Utjecaj na zrak

Tijekom izgradnje zahvata doći će do fugitivnih emisija prašine uslijed izvođenja građevinskih radova i kretanja građevinske mehanizacije. Emisija prašine varirat će iz dana u dan, zavisno o tipu i intenzitetu građevinskih radova, te o meteorološkim čimbenicima. Utjecaj fugitivne emisije prašine je ograničen, a s obzirom na veličinu građevinske čestice zahvata i predviđenih aktivnosti može se zaključiti da će ostati unutar lučkog područja. Tijekom korištenja zahvata glavni utjecaj na zrak predstavljaju fugitivne emisije prašine uslijed manipulacije i skladištenja rasutog tereta. Utjecaj korištenja zahvata na kakvoću zraka okolnog područja ocijenjen je na temelju proračuna modelom kakvoće zraka ISCST3 (US EPA). Primijenjena je "screening" tehnika proračuna kojom se dobivaju konzervativni rezultati. Temeljem rezultata proračuna modelom disperzije i poznavanjem klimatskih značajki, posebno vjetrovnih prilika na području Ploča zaključeno je da tijekom korištenja zahvata neće doći do narušavanja postojeće kategorije kakvoće zraka glede koncentracija čestica (PM-10) i taloženja na području grada Ploča. Može se čak i govoriti o poboljšanju postojećeg stanja s obzirom da će se na novom terminalu primijeniti suvremene mjere zaštite, a emisija s postojećeg terminala za rasute terete na Obali 5 će zbog smanjenog prometa biti manja nego danas.

D.2.4.  Buka

Razine imisije buke tijekom izgradnje zahvata i kasnije tijekom korištenja određene su modeliranjem prema normi ISO 9613, a za provjeru je korištena nizozemska metoda. Korišten je programski paket Predictor 7810. Tijekom izgradnje zahvata analiziran je najgori mogući slučaj koji podrazumijeva istovremeno odvijanje više građevinskih aktivnosti i neprekidan rad tokom cijelog dana te odabir stroja za podmorski iskop viših razina emisije buke. Rezultati proračuna pokazuju da buka tijekom izgradnje zahvata neće imati utjecaja na područje naselja Ploče. Kod analize buke tijekom korištenja zahvata pretpostavljen je neprekidan rad svih glavnih strojeva i uređaja tijekom cijelog dana. Prema rezultatima proračuna, a uzimajući u obzir i postojeće stanje i planirane druge sadržaje u lučkom području, zaključeno je da imisije buke u naselju Ploče neće preći zakonom dozvoljene vrijednosti.

D.2.5. Utjecaj na ptice

Tijekom izgradnje zahvata određeni utjecaj na ptice u bližoj okolici gradilišta imat će buka uzrokovana građevinskim radovima. Ptice kojima će smetati povećane razine buke odletjet će u područja s manjim utjecajem te će se vjerojatno ponovo vratiti po završetku radova. Tijekom korištenja zahvata, određeni negativni utjecaj zahvata na ptice imat će buka koja potječe od redovnih radnih operacija na terminalu i umjetna rasvjeta na terminalu. Prema proračunima razina imisiija buke uzrokovane radnim operacijama na terminalu (uz pretpostavku cjelodnevnog rada i kontinuirano emitiranje buke svih glavnih strojeva na terminalu) doći će do povećane razine imisije buke u rubnim dijelovima područja predloženog za zaštitu u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata smještenog između istočne obale kanala Vlaška i korita Velike Neretve, a koje uključuje i jezero Parila. Negativan utjecaj na ptičju populaciju imat će umjetna rasvjeta na terminalu. Svjetlosno zagađenje bit će smanjeno kvalitetnim rasporeda rasvjete i usmjeravanjem rasvjete, koliko je to razumno moguće, suprotno od prethodno spomenutog područja predloženog za zaštitu u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata.

D.2.6.  Otpad

Otpad koji će nastati tijekom izgradnje zahvata obuhvaća otpadni građevinski materijal i metalni otpad koji se kategoriziraju kao neopasni otpad. Također, nastat će i određene količine opasnog otpada npr. zauljeni otpad i otpadna ulja. Sav otpad nastao tijekom izgradnje zahvata zbrinut će se sukladno odredbama zakonske regulative. Tijekom korištenja zahvata najveća količina otpada nastat će preuzimanjem otpada s brodova koji obuhvaća opasan otpad (otpadna ulja, zauljeni otpad, kaljužne vode) te fekalije i sl. Sukladno odredbama zakonske regulative prije korištenja zahvata izradit će se Plan za prihvat i rukovanje otpada s plovnih objekata i ostataka tereta prema sadržaju određenom zakonskom regulativom i osigurat će se uvjeti za prihvat svih vrsta otpada s brodova za dovoz rasutih tereta. Obrada pojedinih vrsta otpada ugovorit će se s pravnom osobom / osobama koja posjeduje rješenje za obavljanje ove djelatnosti.

D.2.7.  Izvanredni događaji

Najgori mogući izvanredni događaj predstavlja havarija (potonuće) broda pri čemu može doći do curenja ulja i goriva iz broda, a u slučaju raspada trupa i do isipanja dijela rasutih tereta. Rasuti tereti (ugljen, želejzn rudača i boksit) kategoriziraju se kao tvari koje se ne otapaju i ne reagiraju s vodom i akumuliraju se na dnu. U slučaju izvanrednih događaja manjih opsega i jačine primjenjuje se Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Dubrovačko - neretvanske županije, odnosno djeluje Stožer operativnog centra Dubrovačko - neretvanske županije čije upute su dužni pratiti svi sudionici u intervenciji. Državni plan intervencija primjenjuje tek kad izvanredni događaj prelazi mogućnost djelovanja Stožera operativnog centra Županije.

D.2.8.  Utjecaji odvoza rasutih tereta željeznicom

Rasuti tereti odvozit će se konačnim korisnicima željeznicom normalnog kolosijeka s maksimalnim kapacitetom od 12,5 milijuna bruto tona godišnje. Potencijalni utjecaji na okoliš do kojih može doći tijekom prijevoza rasutih tereta su prašenje i buka. Tijekom prijevoza rasutih terete za očekivati je da će se prašenje jedino javiti u vremenu do i kratko nakon postizanja putne brzine vlaka, što znači samo na određenom početnom dijelu puta. Iskustveno, može se očekivati da će do prašenja doći na izlascima vlaka iz tunela, kada se uslijed zračnih strujanja pojavi vrtlog iznad otvora vagona. Nemoguće je, međutim, odrediti koliki dio od ukupnog potencijala je preostao da bi se na ovom mjestu emitirao u zrak. Buka uz željezničku prugu određena je, u skladu s preporukama EU direktive 2002/49/EC END, prema nizozemskoj metodi RLM2. Buka uz željeznicu je izračunata za planirani promet tereta željeznicom u 2014. godini kada će, prema prognozama, novi terminal početi raditi punim kapacitetom. Prema rezultatima proračuna može se očekivati da će ekvivalentne razine imisije buku uz prugu biti veće od zakonom dozvoljenih vrijednosti u naseljima. Međutim, očekivanom rekonstrukcijom pruge u BIH povećao bi se kapacitet vlakova, čime bi se smanjio njihov ukupan broj, a time i ekvivalentne imisijske razine buke uz prugu.

D.3.	MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM IZVOĐENJA I KORIŠTENJA ZAHVATA, UKLJUČUJUĆI I MJERE ZA SPREČAVANJE POSLJEDICA MOGUĆIH IZVANREDNIH DOGAĐAJA

Mjere zaštite okoliša utvrđene u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata izgradnje terminala za rasute terete u luci Ploče i koje su sastavni dio Rješenja o prihvatljivosti zahvata izgradnje novog terminala za rasute terete u luci Ploče (Klasa: UP/I 351-03/06-02/37; Ur. broj: 531-08-3-1-AK-06-10 od 3. studenog 2006.) dane su u narednim poglavljima (D.3.1, D.3.2 i D.3.3).

D.3.1.  MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM PLANIRANJA ZAHVATA

- U sklopu glavnog projekta napraviti Projekt organizacije građenja i gradilišta kojim će se definirati aktivnosti tijekom izgradnje i tehnologije njihovog izvođenja.

- U glavnom projektu procijeniti mogućnost izvedbe sljedećih tehnoloških mjera za smanjenje buke:

- Za smanjenje podvodne buke kod zabijanja pilota: uporaba zavjesa od zračnih mjehurića i uporaba akustičkih zavjesa.

- Za smanjenje buke emitirane u zrak tijekom zabijanja pilota: korištenje apsorbera udaraca i korištenje plastičnih ogrtača sastavljenih od polietilenskih prstena.

- U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti da rasvjeta terminala:

A)  bude usmjerena, koliko je to razumno moguće, suprotno od područja predviđenog za

zaštitu u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata smještenog između istočne obale

kanala Vlaška i korita Velike Neretve, a koje uključuje i jezero Parila i

B)  bude usmjerena, koliko je to razumno moguće, prema tlu.

- U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti zasebne sustave odvodnje i obrade sanitarnih otpadnih voda, oborinskih voda s područja pristana i oborinskih voda s područja glavnog skladišnog prostora.

- U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti da se presipna mjesta na liniji trakastih transportera izvedu zatvoreno.

- U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti izgradnju sustava za prskanje (vlaženje) rasutih tereta, kao i presipnih mjesta na liniji trakastih transportera.

- Osigurati odgovarajuću površinu u lučkom području na kojoj će se privremeno skladištiti otpad koji nastaje tijekom izgradnje.

- Izraditi Plan za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta s plovnih objekata prema sadržaju navedenom u Dodatku 1 Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN 110/04).

- Izraditi maritimnu studiju za brodove nosivosti 80.000 dwt prema sadržaju navedenom u članku 5. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN 110/04).

- Osigurati sredstva i opremu za sprečavanje onečišćenja mora te uklanjanje posljedica onečišćenja mora.

- U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti visoki zeleni pojas uz rub terminala za rasute terete izuzimajući obalu kanala Vlaška i pristan.

- Izraditi projekt privremene regulacije prometa unutar lučkog područja i u dijelu prometnica izvan lučkog područja koje će se koristiti za istovremeno odvijanje prometa za  izvođenje zahvata i redovitih lučkih djelatnosti.

D.3.2.  MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA

- Materijal od iskopa odložiti u lučkom području pod nadležnošću Lučke uprave Ploče, na područje ZONE 3 i ZONE 4 (v. sl.A.1-2).

- U slučaju izbora hidrauličkih tehnologija za izvedbu iskopa pristupnog kanala na području ZONE 3 treba izvesti:

  - obodne nasipe od kamenog nabačaja obložene geotekstilom i pijeskom,

  - drenažni sustav koji se sastoji od drenažnih cijevi zaštićenih geotekstilom i pijeskom.

- Izvesti zaštitni kameni nasip s morske strane ZONE 4. Kameni nasip obložiti s unutrašnje strane geotekstilom.

- Prilikom produbljivanja i proširenja pristupnog kanala koristiti ekonomski opravdane BATNEEC tehnologije kojima se smanjuje zamućivanje mora.

- Prilikom produbljivanja i proširenja pristupnog kanala koristiti ekonomski opravdane BATNEEC tehnologije kojima se smanjuju emisije buke.

- Redovito održavati stroj(eve) za podmorski iskop.

- Redovito održavati strojeve i uređaje koji se koriste za izgradnju kopnenog dijela terminala.

- Ograničiti brzine vozila koja se kreću na gradilištu na 30 km/h.

- Raspršivati vodu na području kretanja građevinskih strojeva prema potrebi kako bi se smanjilo prašenje.

- Otpad koji nastaje tijekom izgradnje skupljati odvojeno po vrstama.

- Organizirati odvoz otpada i njegovo zbrinjavanje ovisno o dinamici izgradnje zahvata.

- Za građevinski otpadni materijal (beton, kamenje, zemlja od iskopa) koji se ne može iskoristiti prilikom izgradnje i uređenja lokacije zahvata organizirati odvoz na odgovarajuće odlagalište otpada.

- Metalni otpad koji nastaje tijekom izgradnje iskoristiti kao sekundarnu sirovinu.

- Zbrinjavanje opasnog otpada koji nastaje tijekom izgradnje ugovoriti s pravnim osobama koje posjeduje dozvolu za skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje opasnog otpada.

- Osigurati uvjete za prihvat svih vrsta otpada s brodova, te osigurati i adekvatno mjesto za skupljanje svih vrsta otpada koji nastaje tijekom korištenja zahvata, a koje zadovoljava odredbe Zakona o otpadu (NN 178/04) i provedbenih i pratećih dokumenata ovog Zakona.

- U slučaju pronalazaka arheoloških nalaza tijekom radova izgradnje (podmorski iskop, izgradnja terminala i njegovih infrastrukturnih objekata) radovi se moraju prekinuti i o nalazu se mora izvijestiti Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Dubrovniku.

D.3.3.  Mjere zaštite okoliša tijekom korištenja zahvata

- Redovito održavati sustave za odvodnju i obradu oborinskih i sanitarnih otpadnih voda.

- Koristiti sustav za prskanje / vlaženje skladišnih površina kao i presipnih mjesta. Po potrebi, koristiti i sredstva za stvaranje pokorice.

- Prije asfaltiranja internih prometnica na terminalu, ograničiti brzinu kretanja vozila na području terminalu na 30 km/h i po potrebi prskati prometnice.

- Nakon asfaltiranja prometnica, iste je potrebno redovito održavati.

- Redovito održavati uređaje i opremu na terminalu, a osobito one u funkciji zaštite okoliša.

- Preuzimati sav otpad s brodova.

- Odvojeno skupljati pojedine vrste otpada koji nastaje tijekom korištenja terminala.

- Otpad koji nastaje tijekom korištenja zahvata smiju preuzimati / skupljati samo pravne osobe koje zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom o otpadu (NN 178/04).

- Konačno zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada ugovoriti s pravnom osobom (osobama) koje posjeduje dozvolu za skupljanje, prijevoz i/ili zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada.

- Voditi Očevidnik o vrstama, količini, mjestu nastanka, načinu i mjestu skladištenja, obrađivanja i odlaganja otpada.

- Podatke o otpadu redovno dostavljati nadležnim tijelima: uredu državne uprave i Lučkoj kapetaniji Ploče na odgovarajućim obrascima.

- Ovlaštenik koncesije za istovar rasutog tereta mora imati uveden, primjenjivan i održavan sustav kvalitete sukladno normi ISO 9001:2000 ili odgovarajući sustav koji zadovoljava najmanje standarde iz te norme, te koji sustav mora biti provjeren i posvjedočen sukladno Smjernicama ISO 10011:1991 ili drugog odgovarajućeg standarda koji zadovoljava najmanje uvjete iz navedenih smjernica.

- Uređaji i oprema za iskrcaj rasutog tereta moraju biti redovno održavani i u stanju po propisanim standardima.

- Osobe koje obavljaju poslove istovara rasutih tereta moraju biti stručno osposobljene i izvježbane u pogledu sigurnosti iskrcaja te opremljene odgovarajućim zaštitnim sredstvima.

- Izraditi operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za opasne tvari ako su im količine veće od graničnih količina propisanih u Prilogu 2 Plana intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 89/99, 12/01).

- Redovito održavati sredstva i opremu za sprečavanje onečišćenja mora te uklanjanje posljedica onečišćenja.

- Povremeno provjeriti osposobljenost djelatnika za primjenu mjera propisanih maritimnom studijom i operativnim planom intervencija u zaštiti okoliša.

- U slučaju iznenadnog onečišćenja mora potrebno je obavijestiti županijski centar za obavješćivanje (112) o iznenadnom onečišćenju te djelovati po uputama Stožera operativnog centra Dubrovačko-neretvanske županije.

- Do stupanja na snagu provedbenog propisa Republike Hrvatske koji se odnosi na balastne vode, iste je potrebno zbrinjavati u skladu sa Smjernicama za kontrolu i upravljanje brodskim balastnim vodama s ciljem smanjivanja prijenosa štetnih vodenih organizama i patogena, Rezolucija A.868(20).

- U slučaju da provedeni monitoring buke i emisija prašine, uslijed željezničkog prijevoza, nakon puštanja u rad novog terminala za rasute terete rezultira prekomjernim vrijednostima, ovlaštenik koncesije za prijevoz obavezan je poduzeti odgovarajuće mjere sanacije stanja.

- Ukoliko provedeni program praćenja stanja okoliša tijekom korištenja zahvata rezultira prekomjernim vrijednostima poduzeti odgovarajuće mjere sanacije stanja.

D.4. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

Program praćenja stanja okoliša utvrđen u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata izgradnje terminala za rasute terete u luci Ploče i koji je sastavni dio Rješenja o prihvatljivosti zahvata izgradnje novog terminala za rasute terete u luci Ploče (Klasa: UP/I 351-03/06-02/37; Ur. broj: 531-08-3-1-AK-06-10 od 3. studenog 2006.) dan je u narednim poglavljima D.4.1, D.4.2 i D.4.3).

D.4.1.  Program praćenja stanja okoliša tijekom planiranja zahvata

- Nastaviti praćenje ukupne taložne tvari u zraku i sastava ukupne taložne tvari na uspostavljenih pet mjernih postaja (v. sl. A.3.6-1).

- Utvrditi sadašnje stanje buke i kakvoće zraka na kritičnim mjestima uz željezničku prugu. Sa stajališta kakvoće zraka kritična mjesta su izlazi iz tunela u naseljenim mjestima. Sa stajališta buke kritična mjesta su dijelovi naselja najizloženiji buci.

- Jednokratno određivanje mikrobioloških pokazatelja (broj koliformnih bakterija, broj fekalnih koliformnih bakterija i broj aerobnih bakterija) vode u jezeru "Jezerine" u periodu najnižih razina vode u jezeru.

- Ispitivati kakvoću mora na površini 0 m i 10 m dubine svake godine u devetom mjesecu. Ispitivanje obuhvaća sljedeće parametre: pH, amonijak, mineralna ulja, otopljeni kisik, salinitet, temperatura, prozirnost, bakteriološka ispitivanja, sadržaj teških metala olova, cinka, bakra, kositra, žive i policikličkih aromatskih ugljikovodika.

D.4.2.  Program praćenja stanja okoliša tijekom izgradnje zahvata

- Pratiti ukupnu taložnu tvar u zraku i sastav ukupne taložne tvari, jednom mjesečno, na mjernim postajama: Komunalno poduzeće Izvor, Meteorološka postaja, Dom zdravlja i Pučko otvoreno učilište.

- Vizualno kontrolirati suspendiranu tvar u moru u blizini zona odlaganja materijala od podmorskog iskopa.

- Ispitivati kakvoću mora na površini 0 m i 10 m dubine svake godine u devetom mjesecu. Ispitivanje obuhvaća sljedeće parametre: pH, amonijak, mineralna ulja, otopljeni kisik, salinitet, temperatura, prozirnost, bakteriološka ispitivanja, sadržaj teških metala olova, cinka, bakra, kositra, žive i policikličkih aromatskih ugljikovodika.

D.4.3. Program praćenja stanja okoliša tijekom korištenja zahvata

- Pratiti ukupnu taložnu tvar u zraku i sastav ukupne taložne tvari, jednom mjesečno, na mjernim postajama: Komunalno poduzeće Izvor, Meteorološka postaja, Dom zdravlja i Pučko otvoreno učilište.

- Utvrditi stanje buke i kakvoće zraka na kritičnim mjestima uz željeznički prugu. Sa stajališta kakvoće zraka kritična mjesta su izlazi iz tunela u naseljenim mjestima. Sa stajališta buke kritična mjesta su dijelovi naselja najizloženiji buci. Mjerenja je potrebno izvršiti u prvoj godini rada terminala. Daljnji program definirati ovisno o rezultatima i zaključcima provedenih mjerenja.

- Pratiti kakvoću otpadnih voda na ispustima prema vodopravnoj dozvoli. Uz parametre određene vodopravnom dozvolom za ispuštanje određivati i sljedeće parametre: ukupnu suspendiranu tvar, pH, kemijsku potrošnju kisika, biokemijsku potrošnju kisika, anionske i neionske detergencije, ukupna i mineralna ulja.

- Ispitivati kakvoću mora na površini 0 m i 10 m dubine svake godine u devetom mjesecu. Ispitivanje obuhvaća sljedeće parametre: pH, amonijak, mineralna ulja, otopljeni kisik, salinitet, temperatura, prozirnost, bakteriološka ispitivanja, sadržaj teških metala olova, cinka, bakra, kositra, žive i policikličkih aromatskih ugljikovodika.

- Pratiti sastav sedimenta jednom u dvije godine na ulazu u kanal Vlaška (4301'48'' N, 1725'32'' E) i u referentnoj točki (4301'31'' N, 1725'00'' E). Praćeni parametri posebno obuhvaćaju: olovo, cink, bakar, kositar, živu i policikličke aromatske ugljikovodike.

- Mjeriti buku u prvoj godini korištenja terminala  na referentnoj točki u naselju Ploče (x=6454379.981; y=4767358.841), Daljnji program definirati ovisno o rezultatima i zaključcima provedenog mjerenja.

Izvješća o programu praćenja stanja okoliša redovno dostavljati upravnom tijelu za poslove prostornog uređenja i zaštitu okoliša u Gradu Ploče.

Postojeći kanal kojim je osiguran pristup brodovima nosivosti od 40.000 dwt na terminal za tekuće terete prokopan je do približne dubine od 11 do 12 m. Kako bi se osigurao pristup brodovima nosivosti 80.000 dwt postojeći pristupni plovni put će se proširiti i produbiti.  Za izvedbu podmorskog iskopa kanala razmatrana su sljedeća rješenja: (1) iskop s usisnim plovnim bagerom, (2) iskop s plovnim rotacijskim kopačem i (3) iskop s običnim plovnim bagerom s grabilicom. Prva dva rješenja pripadaju skupini hidrauličkih tehnologija podmorskih iskopa, dok treće rješenje pripada skupini mehaničkih tehnologija podmorskog iskopa. Konačan odabir tehnologije za podmorski iskop izvest će se u daljnjoj fazi razvoja projekta. Materijal od podmorskog iskopa odlagat će s u lučkom području (na kopnenom dijelu na području ZONE 3 i eventualno, ako će to biti potrebno, u morskom dijelu na području ZONE 4) uz adekvatne mjere zaštite okoliša kojima će se spriječiti disperzija odloženog materijala u more. Mjere zaštite obuhvaćaju zaštitne obodne nasipe od kamene drobine s oblogom od geotekstila i pijeska na području ZONE 3, a s morske strane ZONE 4 izvest će se zaštitni kameni nasip koji će se s unutarnje strane obložiti geotekstilom.