Ploče, 20.12.2021.

Ev. br.: ______/21

|  | Za natječaj |
| --- | --- |

| PREDMET: | Natječajna dokumentacija Sanacija dijela Ranžirne skupine 2 |
| --- | --- |

Uvod

Lučka uprava Ploče je naručila Idejni projekt sanacije Ranžirne skupine 2, te se nakon izvršene analize svih predloženih varijantnih rješenja prema složenosti izvedbe, iskazu troškova sanacije i ocjeni udjela troškova i koristi predloženih rješenja, za izradu Izvedbenog projekta 1. Faze sanacije Ranžirne skupine 2, odlučila za predloženu Varijantu 1.

Osnovni razlozi za odabir Varijante 1 su najjednostavnija izvedba, najniža cijena, te što predložena faznost omogućuje najbrže rješavanje kritičnog dijela kolosijeka od km 0+900 do km 1+156, i ne uvjetuje niti isključuje druge načine sanacije u budućnosti. Od varijante s dreniranjem dijela ili cijele ranžirne skupine se odustalo zbog relativno niske kote kolosiječnog platoa i nemogućnosti izvedbe korektnog uzdužnog pada drenažnih sabirnica, te visoke cijene i složene sanacije donjeg ustroja.

- SANACIJA KOLOSIJEKA RANŽIRNE SKUPINE 2 – IZVEDBENI PROJEKT

Prema predloženoj Varijanti 1 izrađen je Izvedbeni projekt za 1. Fazu radova. Projektnom dokumentacijom svi radovi na sanaciji cijele kolosiječne skupine su podijeljeni u dvije glavne faze, te ne isključuju podfaze. Moguće je kao hitan i nužan zahvat izvesti samo dio radova npr. odvodni kanal s rešetkom, pa nakon toga izvršiti zahvat na zamjeni gradiva donjeg i gornjeg ustroja i dizanju nivelete dopunom tucanika.

1.Faza: 	Položajno i visinsko reguliranje kolosijeka sa zamjenom gradiva, L=256m'

(Ukupno 683 m' kolosijeka i 9 skretnica)

Predviđeno je položajno i visinsko reguliranje svih kolosijeka i skretnica sa zamjenom gradiva donjeg i gornjeg ustroja od km 0+900 do km 1+156 (početak armiranobetonske ploče na Obali 5). U cijelosti se zadržava postojeća kolosiječna slika. Sanacijom će se otkloniti uočene deformacije i postići ispravna vodoravna kolosiječna geometrija svih kolosijeka i skretnica, te zamijeniti dotrajali pragovi, pričvrsni pribor i šine.

Detalji izvedbe dati su u Izvedbenom projektu sanacije 1. Faze.

U km 1+155.50, neposredno ispred armiranobetonske ploče kolosijeka na Obali 5 ugradit će se armiranobetonski kanal s rešetkom, koji će prikupiti oborinske vode koje se slijevaju sa betonske ploče na Obali 5. Oborinska voda će se iz betonskog okna odvesti u kanalizacijski kolektor sa sjeverne strane ceste.

Izvođenje radova je predviđeno u više podfaza na način da je u svakom trenutku cijela Ranžirna skupina 2 u funkciji, osim kolosijeka na kojima se izvode radovi. Za križnu skretnicu se predviđa izvođenje radova u dane vikenda, odnosno smanjenog prometa u Ranžirnoj skupini 2 ili Obali 5.

- 2.	ZAKLJUČAK

Temeljem izvršenih financijskih analiza Izvedbenim projektom predloženih podfaza, Naručitelj je za natječaj odlučio ponuditi izvođenje dijela radova 1. Faze sanacije kolosijeka u Ranžirnoj skupni 2 i to podfaze 1 i 2.

Ponuditeljima će u tu svrhu biti dostavljen kompletan Izvedbeni projekt u digitalnom obliku (od čega se izvodi samo navedeni dio), kao i prilagođeni troškovnik koji obuhvaća samo predmetne radove. Naručitelj smatra da je ta dokumentacija sasvim dovoljna da Ponuditelj može napraviti kvalitetnu Ponudu. Također, svakom Ponuditelju je omogućeno i da osobno dođe i pogleda predmet natječaja.

Prilozi:

Izvedbeni projekt Faze 1. (Tekstualni dio, grafički dio)

Skica podfaza Faze 1.

Troškovnik podfaza 1 i 2

Dostaviti:

1. Pismohrana