DIO C:	MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I

PLAN PROVEDBE MJERA

C.1. 	PREDLOŽENE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM PLANIRANJA, IZGRADNJE I KORIŠTENJA ZAHVATA, UKLJUČUJUĆI MJERE ZA SPREČAVANJE POSLJEDICA MOGUĆIH IZVANREDNIH DOGAĐAJA

Studijom o utjecaju na okoliš bile su predložene mjere zaštite okoliša navedene u nastavku (poglavlje C.1.1, C.1.2 i C.1.3), a iste su bile i dostupne javnosti tijekom javnog uvida u Studiju o utjecaju na okoliš i u Sažetku Studije o utjecaju na okoliš za javni uvid.

Na trećoj sjednici Komisije za ocjenu utjecaja predmetnog zahvata izgradnje novog terminala za rasute terete u luci Ploče održanoj 4. listopada 2006., zajedničkim radom Komisije i Izrađivača Studije utvrđene su mjere zaštite okoliša koje su ušle u Zaključak Komisije, a koje su upotpunjene i mjerama zaštite okoliša utvrđenim u ispitnom postupku Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva temeljem izdvojenog mišljenja jednog člana Komisije. Mjere zaštite okoliša iz Zaključka Komisije i ispitnog postupka Ministarstva sastavni su dio Rješenja o prihvatljivosti zahvata izgradnje novog terminala za rasute terete u luci Ploče (Klasa: UP/I 351-03/06-02/37; Ur. broj: 531-08-3-1-AK-06-10 od 3. studenog 2006.) i one su navedene u ovoj Studiji u poglavlju D.3. Mjere zaštite okoliša.

C.1.1.	PREDLOŽENE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM PLANIRANJA ZAHVATA

OPĆE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA:

- U sklopu glavnog projekta napraviti Projekt organizacije građenja i gradilišta kojim će se definirati aktivnosti tijekom izgradnje i tehnologije njihovog izvođenja.

- Izraditi projekt privremene regulacije prometa unutar lučkog područja i u dijelu prometnica izvan lučkog područja koje će se koristiti za istovremeno odvijanje prometa za izvođenje zahvata i redovitih lučkih djelatnosti.

- Glavni projekt mora sadržavati podatke o nultom stanju kakvoće zraka i razine buke na kritičnim mjestima uz željezničku prugu u naseljenim mjestima.

MJERE ZAŠTITE MORA I MORSKIH ORGANIZAMA:

- Planirati izvođenje radova produbljenja i proširivanja pristupa pristanu u periodu najmanjeg utjecaja na ribe (izbjegavati period proljeća i kasne jeseni za radove produbljenja i proširivanja pristupnog kanala).

- U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti zasebne sustave odvodnje i obrade sanitarnih otpadnih voda, oborinskih voda s područja pristana i oborinskih voda s područja glavnog skladišnog prostora.

MJERE ZAŠTITE OD BUKE:

- U glavnom projektu procijeniti mogućnost izvedbe sljedećih tehnoloških mjera za smanjenje buke:

- Za smanjenje podvodne buke kod zabijanja pilota: uporaba zavjesa od zračnih mjehurića i

uporaba akustičkih zavjesa.

- Za smanjenje buke emitirane u zrak: korištenje apsorbera udaraca i korištenje plastičnih

ogrtača sastavljenih od polietilenskih prstenova.

  - Prije odabira opreme i uređaja potrebnih za redovan rad terminala potrebno je napraviti ciljano istraživanje utjecaja buke na ornitofaunu (vidi program praćenja stanja okoliša prije izgradnje) na području Ploče – Parila. Rezultate ovog istraživanja koristiti pri odabiru opreme i uređaja kao granične vrijednosti koje se ne smiju prijeći tijekom redovnog korištenja terminala).

MJERE ZAŠTITE ZRAKA:

  - U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti da se presipna mjesta na liniji trakastih transportera izvedu zatvoreno.

  - U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti izgradnju sustava za prskanje (vlaženje) rasutih tereta, kao i presipnih mjesta na liniji trakastih transportera.

  - U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti visoki zeleni pojas oko područja terminala u svrhu krajobrazne zaštite i dodatne zaštite od širenja prašine i kao područje na kojem se može omogućiti ponovno naseljavanje najugroženijih biljnih zajednica te vegetacije važne za gniježđenje ptica.

MJERE ZAŠTITE ORNITOFAUNE:

  - Planirati izvođenje radova produbljenja i proširivanja pristupa pristanu u periodu najmanjeg utjecaja na ptice (izbjegavati doba seoba i gniježđenja ptica, odnosno izbjegavati period proljeća i jeseni za radove produbljenja i proširivanja pristupnog kanala).

  - Nakon provedenog jednogodišnjeg istraživanja ornitofaune na području lokacije zahvata prije početka izvođenja zahvata te dobivenih detaljnijih podataka o značaju područja za faunu ptica u Hrvatskoj razmotrit će se dodatne mjere zaštite uključujući i uređenje sličnih staništa u svrhu kompenzacije pri čemu će se morati konzultirati stručnjake.

  - U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti da rasvjeta terminala:

-  bude usmjerena, koliko je to razumno moguće, suprotno od područja Ploče-Parila i

-  bude usmjerena, koliko je to razumno moguće, prema tlu.

OTPAD:

  - Osigurati odgovarajuću površinu u lučkom području na kojoj će se privremeno skladištiti otpad koji nastaje tijekom izgradnje.

  - Izraditi Plan za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta s plovnih objekata prema sadržaju navedenom u Dodatku 1 Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN 110/04).

IZVANREDNI DOGAĐAJI:

  - Izraditi maritimnu studiju za brodove nosivosti 80.000 dwt prema sadržaju navedenom u članku 5. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN 110/04).

  - Osigurati sredstva i opremu za sprečavanje onečišćenja mora te uklanjanje posljedica onečišćenja mora.

NAPOMENA: Provođenjem mjera zaštite od buke štite se i ornitofauna i morski organizmi. Provođenjem mjera zaštite vezanih uz otpad i izvanredne događaje posredno se štiti more i morski organizmi.

C.1.2. PREDLOŽENE MJERE ZAŠTITE TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA

MJERE ZAŠTITE MORA I MORSKIH ORGANIZAMA:

  - Materijal od podmorskog iskopa odlagati na područje ZONE 3 i ZONE 4 koje se prema Odluci o osnivanju Lučke uprave Ploče (NN 19/97, 139/97, 18/99) nalaze u lučkom području pod nadležnosti Lučke uprave Ploče.

  - U slučaju izbora hidrauličkih tehnologija za izvedbu produbljenja i proširenja pristupnog kanala, na području ZONE 3, kako bi se spriječila disperzija odloženog materijala od podmorskog iskopa u more i kako bi se omogućilo filtriranje i procjeđivanje vode iz odloženog materijala, treba izvesti:

  - obodne nasipe od kamenog nabačaja obložene geotekstilom i pijeskom,

  - drenažni sustav koji se sastoji od drenažnih cijevi zaštićenih geotekstilom i pijeskom.

U slučaju izbora mehaničkih tehnologija za izvedbu produbljenja i proširenja pristupnog kanala ova mjera se isključuje iz popisa mjera zaštite okoliša tijekom izgradnje zahvata.

  - Kako bi se spriječila disperzija materijala od produbljivanja i proširivanja pristupnog kanala odloženog u područje ZONE 4 potrebno je izvesti zaštitni kameni nasip s morske strane ZONE 4 koji će se s unutarnje strane obložiti geotekstilom.

  - Prilikom produbljivanja i proširenja pristupnog kanala koristiti ekonomski opravdane BATNEEC tehnologije kojima se smanjuje zamuljivanje mora.

MJERE ZAŠTITE OD BUKE:

  - Prilikom bageriranja (produbljivanja i proširenja) pristupnog kanala koristiti ekonomski opravdane BATNEEC tehnologije kojima se smanjuju emisije buke.

  - Redovito održavati stroj za podmorski iskop.

  - Redovito održavati strojeve i uređaje koji se koriste za izgradnju kopnenog dijela terminala.

MJERE ZAŠTITE ZRAKA:

  - Ograničiti brzine vozila koja se kreću na gradilištu na 30 km/h.

  - Raspršivati vodu na području kretanja građevinskih strojeva prema potrebi kako bi se smanjilo prašenje.

OTPAD:

  - Otpad koji nastaje tijekom izgradnje skupljati odvojeno po vrstama.

  - Organizirati odvoz otpada i njegovo zbrinjavanje ovisno o dinamici izgradnje zahvata.

  - Za građevinski otpadni materijal (beton, kamenje, zemlja od iskopa) koji se ne može iskoristiti prilikom izgradnje i uređenja lokacije zahvata organizirati odvoz na odgovarajuće odlagalište otpada.

  - Metalni otpad koji nastaje tijekom izgradnje iskoristiti kao sekundarnu sirovinu.

  - Zbrinjavanje opasnog otpada koji nastaje tijekom izgradnje ugovoriti s pravnim osobama koje posjeduje dozvolu za skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje opasnog otpada.

  - Osigurati uvjete za prihvat svih vrsta otpada s brodova, te osigurati i adekvatno mjesto za skupljanje svih vrsta otpada koji nastaje tijekom korištenja zahvata, a koje zadovoljava odredbe Zakona o otpadu (NN 178/04) i provedbenih i pratećih dokumenata ovog Zakona.

OSTALO:

  - U slučaju pronalaska arheoloških nalaza tijekom radova izgradnje (podmorski iskop, izgradnja terminala i njegovih infrastrukturnih objekata), radovi se moraju prekinuti i o nalazu se mora izvijestiti Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Dubrovniku.

NAPOMENA: Provođenjem mjera zaštite od buke štite se i ornitofauna i morski organizmi. Provođenjem mjera zaštite vezanih uz otpad i izvanredne događaje posredno se štiti more i morski organizmi.

C.1.3. PREDLOŽENE MJERE ZAŠTITE TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA

MJERE ZAŠTITE MORA I MORSKIH ORGANIZAMA:

- Redovito održavati sustave odvodnje oborinskih i sanitarnih otpadnih voda.

- U mogućem, iako malo vjerojatnom slučaju potrebe za ispuštanjem balastnih voda iz brodova koji će koristiti terminal za rasute terete, s istima će se postupati u skladu sa zakonskom regulativom (koja je trenutno u izradi).

MJERE ZAŠTITE ZRAKA:

- Koristiti sustav za prskanje / vlaženje skladišnih površina kao i presipnih mjesta. Po potrebi, koristiti i sredstva za stvaranje pokorice.

- Prije asfaltiranja internih prometnica na terminalu, ograničiti brzinu kretanja vozila na području terminalu na 30 km/h i po potrebi prskati prometnice.

- Nakon asfaltiranja prometnica, iste je potrebno redovito održavati.

MJERE ZAŠTITE OD BUKE:

- Redovito održavanje uređaja i opreme na terminalu.

OTPAD:

- Preuzimati sav otpad s brodova.

- Odvojeno skupljati pojedine vrste otpada koji nastaje tijekom korištenja terminala.

- Otpad koji nastaje tijekom korištenja zahvata smiju preuzimati / skupljati samo pravne osobe koje zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom o otpadu (NN 178/04).

- Ukoliko na lokaciji zahvata nema mogućnosti  za konačno zbrinjavanje otpada koji nastaje tijekom korištenja zahvata, konačno zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada ugovoriti s pravnom osobom (osobama) koje posjeduje dozvolu za skupljanje, prijevoz i/ili zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada.

- Voditi Očevidnik o vrstama, količini, mjestu nastanka, načinu i mjestu skladištenja, obrađivanja i odlaganja otpada.

- Podatke o otpadu redovno dostavljati nadležnim tijelima: uredu državne uprave i Lučkoj kapetaniji Ploče na odgovarajućim obrascima.

IZVANREDNI DOGAĐAJI:

- Ovlaštenik koncesije za istovar rasutog tereta mora imati uveden, primjenjivan i održavan sustav kvalitete sukladno normi ISO 9001:2000 ili odgovarajući sustav koji zadovoljava najmanje standarde iz te norme, te koji sustav mora biti provjeren i posvjedočen sukladno Smjernicama ISO 10011:1991 ili drugog odgovarajućeg standarda koji zadovoljava najmanje uvjete iz navedenih smjernica.

- Uređaji i oprema za iskrcaj rasutog tereta moraju biti redovno održavani i u stanju po propisanim standardima.

- Osobe koje obavljaju poslove istovara rasutih tereta moraju biti stručno osposobljene i izvježbane u pogledu sigurnosti iskrcaja te opremljene odgovarajućim zaštitnim sredstvima.

- Istovar rasutih tereta treba provoditi sukladno planu iskrcaja.

- Izraditi operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za opasne tvari ako su im količine veće od graničnih količina propisanih u Prilogu 2 Plana intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 89/99, 12/01).

- Redovito održavati sredstva i opremu za sprečavanje onečišćenja mora te uklanjanje posljedica onečišćenja.

- Povremeno provjeriti osposobljenost djelatnika za primjenu mjera propisanih maritimnom studijom i operativnim planom intervencija u zaštiti okoliša.

- U slučaju iznenadnog onečišćenja mora potrebno je obavijestiti županijski centar za obavješćivanje, nadležnu lučku kapetaniju ili najbližu policijsku postaju o iznenadnom onečišćenju te djelovati po uputama Stožera operativnog centra Dubrovačko-neretvanske županije.

OPĆE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA:

- Ovlaštenici koncesija za rad terminala za rasute terete trebaju imati uveden sustav upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001:2001.

ODVOZ RASUTIH TERETA:

- U slučaju da provedeni monitoring buke i emisija prašine (uslijed željezničkog prijevoza) nakon puštanja u rad novog terminala za rasute terete rezultira prekomjernim vrijednostima, ovlaštenik koncesije za prijevoz obavezan je poduzeti odgovarajuće mjere sanacije stanja.

C.2. PREDLOŽENI PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

Studijom o utjecaju na okoliš bio je predložen program praćenja stanja okoliša naveden u nastavku (poglavlje C.2.1, C.2.2 i C.2.3), a isti je bio i dostupan javnosti tijekom javnog uvida u Studiju o utjecaju na okoliš i u Sažetku Studije o utjecaju na okoliš za javni uvid.

Na trećoj sjednici Komisije za ocjenu utjecaja predmetnog zahvata izgradnje novog terminala za rasute terete u luci Ploče održanoj 4. listopada 2006., zajedničkim radom Komisije i Izrađivača Studije utvrđen je program praćenja stanja okoliša koji je ušao u Zaključak Komisije, a koji je upotpunjen i programom praćenja stanja okoliša utvrđenim u ispitnom postupku Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva temeljem izdvojenog mišljenja jednog člana Komisije. Program praćenja stanja okoliša iz Zaključka Komisije i ispitnog postupka Ministarstva sastavni je dio Rješenja o prihvatljivosti zahvata izgradnje novog terminala za rasute terete u luci Ploče (Klasa: UP/I 351-03/06-02/37; Ur. broj: 531-08-3-1-AK-06-10 od 3. studenog 2006. godine) i one je naveden u ovoj Studiji u poglavlju D.4. Program praćenja stanja okoliša.

C.2.1.	PREDLOŽENI PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA U FAZI PLANIRANJA ZAHVATA

- Praćenje ukupne taložne tvari u zraku i sastava ukupne taložne tvari na pet postaja u okolici lokacije zahvata u razdoblju jedne godine, s početkom od listopada 2005.

Napomena: Mjerenja za listopad, studeni i prosinac 2005. godine i siječanj, veljaču i ožujak 2006. godine su napravljena i rezultati su navedeni u ovoj SUO.

- Određivanju sastava sedimenta na dvjema točkama: na ulazu u kanal Vlaška i na referentnoj točki.

Napomena: Uzorkovanje površinskog sedimenta i određivanje sastava uzetih uzoraka je napravljeno i rezultati su sastavni dio ove SUO.

- Utvrđivanje sastava i brojnosti morskih organizama na morskom dnu u područjima predviđenima za izgradnju planiranog zahvata.

Napomena: Ovaj dio programa praćenja stanja okoliša napravljen je u rujnu i listopadu 2005. godine te su njegovi rezultati sastavni dio ove SUO.

- Ciljano istraživanje utjecaja određenih razina buke na ptičju populaciju na području predviđenom za zaštitu u kategoriji posebnog rezervata (Ploče – Parila). Svrha ovog istraživanja je utvrđivanje vrsta i brojnosti ptičje populacije i određivanje graničnih vrijednosti buke na području istraživanja koje se mora uzeti u obzir prilikom odabira i vrsta uređaja i opreme u daljnjim fazama projektiranja.

- Detaljno istraživanje vrsta i brojnosti ptica u lučkom području.

- Utvrđivanje "nultog" stanja buke i kakvoće zraka na kritičnim mjestima uz željeznički prugu.

- Ispitivanje kakvoće mora na površini (0 metara) i 10 m dubine svake godine u devetom mjesecu. Ispitivanje obuhvaća sljedeće parametre: pH, amonijak, mineralna ulja, otopljeni kisik, salinitet, temperatura, prozirnost, bakteriološka ispitivanja, sadržaj teških metala olova, cinka, bakra, kositra, žive i policikličkih aromatskih ugljikovodika.

C.2.2.	PREDLOŽENI PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA TIJEKOM IZGRADNJE ZAHVATA

- Praćenje ukupne taložne tvari u zraku i sastava ukupne taložne tvari, jednom mjesečno, na već utvrđenim mjernim postajama.

- Praćenje ukupne suspendirane tvari u moru, jednom mjesečno tijekom cijele godine, na kontrolnim točkama blizu Zone 4.

- Jednokratno mjerenje buke u kontrolnim točkama u području Ploče – Parila utvrđenim u programu praćenja prije izgradnje zahvata i na kontrolnoj točki prema naselju Ploče (Lokacija 1, sl. B.1.4-6).

- Ispitivanje kakvoće mora na površini (0 metara) i 10 m dubine svake godine u devetom mjesecu. Ispitivanje obuhvaća sljedeće parametre: pH, amonijak, mineralna ulja, otopljeni kisik, salinitet, temperatura, prozirnost, bakteriološka ispitivanja, sadržaj teških metala olova, cinka, bakra, kositra, žive i policikličkih aromatskih ugljikovodika.

C.2.3.	PREDLOŽENI PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA

- Praćenje ukupne taložne tvari u zraku i sastava ukupne taložne tvari, jednom mjesečno, na već utvrđenim mjernim postajama.

- Utvrđivanje stanja buke i kakvoće zraka na kritičnim mjestima uz željeznički prugu.

- Praćenje kakvoće otpadnih voda na ispustima prema vodopravnoj dozvoli. Uz parametre određene vodopravnom dozvolom za ispuštanje određivati i sljedeće parametre: ukupnu suspendiranu tvar, pH, kemijsku potrošnju kisika, biokemijsku potrošnju kisika, anionske i neionske detergencije, ukupna i mineralna ulja.

- Praćenje ukupne suspendirane tvari u moru na kontrolnim točkama blizu zone 4 jedanput mjesečno u prvih 5 godina od početka korištenja zahvata, kasnije, ovisno o zaključcima programa praćenja u prvih 5 godina.

- Ispitivanje kakvoće mora na površini (0 metara) i 10 m dubine svake godine u devetom mjesecu. Ispitivanje obuhvaća sljedeće parametre: pH, amonijak, mineralna ulja, otopljeni kisik, salinitet, temperatura, prozirnost, bakteriološka ispitivanja, sadržaj teških metala olova, cinka, bakra, kositra, žive i policikličkih aromatskih ugljikovodika.

- Praćenje sastava sedimenta jednom u dvije godine na ulazu u kanal Vlaška i u referentnoj točki. Praćeni parametri posebno obuhvaćaju: olovo, cink, bakar, kositar, živu i policikličke aromatske ugljikovodike.

- Praćenje utjecaja korištenja zahvata na ornitofaunu na području Ploče – Parila tijekom prve godine korištenja terminala.

- Jednokratno mjerenje buke u prvoj godini korištenja terminala, na kontrolnim točkama definiranim programom praćenja izvedenog prije izgradnje na lokaciji Ploče – Parila i na kontrolnoj točki prema naselju Ploče. Daljnji program definirati ovisno o zaključcima prvog mjerenja buke.

- Praćenje sastava i brojnosti morskih organizama na morskom dnu u užem području zahvata. jednom u dvije godine.

C.3.	POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA NOSITELJA ZAHVATA S 	PREGLEDOM CILJEVA I NAČELA DJELOVANJA U ZAŠTITI 	OKOLIŠA

Lučka uprava Ploče, kao nositelj zahvata, još nema dokumente politike zaštite okoliša pa tako niti Plan upravljanja poslovanjem uz brigu za okoliš. Te bi dokumente trebalo izraditi za cijelo lučko područje s naglaskom na postojeće sadržaje, kao i na nove planirane terminale (kontejnerski terminal i predmet ove Studije - novi terminal za rasute terete).

U sklopu izrade Idejnog rješenja zahvata i izrade ove Studije prema uputama Svjetske banke za planirani novi terminal za rasute terete napravljen je Plan upravljanja okolišem (engl. Environmental Management Plan) prema smjernica Svjetske banke. Planom upravljanja okolišem određene su odgovornosti i načela djelovanja nositelja zahvata vezanim uz zaštitu okoliša.

Načelno, za provođenje mjera zaštite okoliša i programa praćenja okoliša odgovoran je nositelj zahvata – Lučka uprava Ploče.

Prilikom sklapanja ugovora za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova izgradnje zahvata sve određene mjere zaštite okoliša tijekom izgradnje potrebno je ugraditi u ugovorne obveze s izvršiteljima, a za kontrolu i nadzor provedbe ugovornih obveza s izvršiteljima i u pogledu mjera zaštite okoliša tijekom izgradnje zahvata odgovorna je Lučka uprava Ploče. Prilikom sklapanja ugovora za izdavanje koncesije za obavljanje pojedinih lučkih djelatnosti sve određene mjere zaštite okoliša tijekom korištenja zahvata potrebno je ugraditi u ugovorne obveze s koncesionarom, a za kontrolu i nadzor provedbe ugovornih obveza s koncesionarom i u pogledu mjera zaštite okoliša tijekom korištenja zahvata odgovorna je Lučka uprava Ploče.

Za provedbu programa praćenja okoliša prije i tijekom izgradnje zahvata odgovorna je Lučka uprava Ploče. Za provedbu programa praćenja okoliša tijekom korištenja zahvata odgovoran je koncesionar(i) (za dio programa praćenja okoliša koji je koncesionar preuzeo ugovornim obvezama) i Lučka uprava Ploče (za dio programa praćenja okoliša koji nije ugovorno prenesen na koncesionara).

Politika zaštite okoliša Lučke uprave Ploče treba biti transparentna te su u tom smislu i održani i sastanci sa zainteresiranom javnošću (v. poglavlje A.6.), a tijekom izrade SUO izrađeni su dokumenti: Izvještaj o utjecaju na okoliš (engl. Environmental Assessment Report) i Plan upravljanja okolišem (engl. Environmental Management Plan) za terminal rasutih tereta prema smjernicama Svjetske banke. Nacrti (engl. Final Draft) ovih dokumenata stavljeni su, sredinom veljače 2006., na službene internetske stranice Lučke uprave Ploče (http://www.port-authority-ploce.hr) kako bi bili dostupni zainteresiranoj javnosti. U sklopu ovih dokumenata sažeto su prezentirani: idejno rješenje zahvata, procijenjeni utjecaji, predložene mjere zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša te dosadašnji rezultati praćenja stanja okoliša.

C.4.	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NOSITELJA ZAHVATA S 	PREGLEDOM UKUPNE PRAKSE, ODGOVORNOSTI, 	POSTUPAKA I POTENCIJALA NOSITELJA ZAHVATA ZA 	PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA

Nositelj zahvata je Lučka uprava Ploče. Na čelu Lučke uprave Ploče je Ravnatelj. Unutarnje ustrojstvo Lučke uprave Ploče obuhvaća:

- Ured Ravnatelja

- Razvoj i upravljanje infrastrukturom i suprastrukturom

- Komercijalni poslovi

- Financijski poslovi

- Poslovi slobodne zone

- Opći, pravni i kadrovski poslovi

U poglavlju C.3. opisane su odgovornosti nositelja zahvata vezane uz provođenje mjera zaštite okoliša i programa praćenja okoliša koje će biti propisane Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o prihvatljivosti zahvata.

Obveza iz Plana upravljanja okolišem (Environmental Management Plan) je da pravni subjekt koji upravlja terminalom za rasute terete treba zadužiti pravnu ili fizičku osobu za poslove zaštite okoliša vezane uz novi terminal za rasute terete s naglaskom na:

- praćenje i objedinjavanje na jednom mjestu podatka vezanih uz mjere zaštite okoliša i provođenje programa praćenja okoliša neovisno je li provođenje pojedinih točaka mjera zaštite okoliša i programa praćenja u nadležnosti Lučke uprave Ploče ili ovlaštenog koncesionara,

- kontrola dostave podataka iz programa praćenja stanja okoliša u nadležna tijela za zaštitu okoliša,

- organizacija i nadzor izrade prateće dokumentacije vezane uz zaštitu okoliša i prirode,

- praćenje zakonske regulative iz područja zaštite okoliša i prirode.

C.5.	PRIKAZ PLANIRANOG NAČINA SURADNJE NOSITELJA 	ZAHVATA S JAVNOŠĆU TIJEKOM I NAKON REALIZACIJE 	ZAHVATA

Dosadašnji kontakti nositelja zahvata s javnošću obuhvatili su:

- Održavanje prethodne javne rasprave o planiranom novom terminalu rasutih tereta u luci Ploče. Prethodna javna rasprava održana je 6.10.2005. Na prethodnoj javnoj raspravi sudjelovali su predstavnici Lučke uprave Ploče, Svjetske banke, izrađivača studija o utjecaju na okoliš, nekoliko lokalnih ekoloških udruga, Luke Ploče, grada Ploča i Županije dubrovačko neretvanske. Nakon prezentacije projekata od strane Lučke uprave Ploče održana je rasprava gdje su sudionici iznosili svoje upite, mišljenja i sugestije vezano uz projekte s posebnim naglaskom na utjecaj na zrak, utjecaj na područje predloženo za zaštitu Ploče - Parila. Na dio pitanja odgovoreno je tijekom same rasprave, a dio pitanja je i obrađen u ovoj Studiji.

- Izrađivač SUO prezentirao je, 17.01.2006., i nacrt SUO za novi terminal za rasute terete predstavnicima lokalne udruge Lijepa Naša, na njihov zahtjev, kako bi se zainteresirana javnost već u fazi izrade samog idejnog rješenja i SUO uključila i upoznala s vrstom zahvata, tehnološkim rješenjima pojedinih dijelova zahvata, procijenjenim utjecajima na okoliš zahvata te planiranim mjerama zaštite okoliša.

- Sredinom veljače 2006.g. na službene internetske stranice Lučke uprave Ploče (http://www.port-authority-ploce.hr) stavljeni su nacrti dokumenata: Izvještaj o utjecaju na okoliš (engl. Environmental Assessment Report) i Plan upravljanja okolišem (engl. Environmental Management Plan) za terminal rasutih tereta izrađeni prema smjernicama Svjetske banke i za potrebe njenog postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za okoliš. U sklopu ovih dokumenata sažeto su prezentirani: idejno rješenje zahvata, procijenjeni utjecaji, predložene mjere zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša i dosadašnji rezultati praćenja stanja okoliša (rezultati mjerenja ukupne taložne tvari u zraku i sastava ukupne taložne tvari za listopad, studeni i prosinac 2005. godine, kemijski sastav površinskog sedimenta uzrokovanog na ulazu u kanal Vlaška i na referentnoj točki, utvrđena biocenološka struktura morskog dna).

- Izrađivač SUO 16.03.2006. prezentirao je Izvještaj o utjecaju na okoliš i Plan upravljanja okolišem predstavnicima lokalnih ekoloških udruga (Lijepa naša), grada Ploča i okolnih naselja, Luke Ploče i Županije dubrovačko-neretvanske.

U toku postupka procjene utjecaja na okoliš, kada stručna Komisija ocijeni da je Studija o utjecaju na okoliš za novi terminal rasutih tereta cjelovita i stručno utemeljena provest će se javni uvid i javna rasprava vezana uz planirani zahvat na kojoj će javnost biti upoznata s cjelovitim sadržajem SUO i gdje će, u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš, javnost moći dati svoje mišljenje, primjedbe i komentare na SUO.

Informacije o stanju okoliša i rezultatima programa praćenja stanja okoliša u daljnjim fazama (tijekom izgradnje i korištenja zahvata) redovno će se objavljivati na službenim internetskim stranicama Lučke uprave Ploče.

C.6.	Procjena troškova mjera zaštite okoliša i mjera 	praćenja stanja okoliša te njihov udio u 	troškovima realizacije i KORIŠTENJA ZAHVATA

Okvirna procjena troškova realizacije zahvata navedena je u poglavlju A.5. i iznosi 104.000.000 eura. S obzirom da je najveći broj mjera zaštite okoliša tehničke prirode (npr. sustav za vlaženje i prskanje rasutih tereta i presipnih mjesta, izgradnja sustava odvodnje, izbor opreme i uređaja suvremenih rješenja s nižim razinama emisija u okoliš, izvođenje nasipa na kopnu i moru koji sprečavaju disperziju materijala u more, itd.) njihova cijena bit će preciznije određena u daljnjim fazama projekta. Okvirna procjena troškova praćenja stanja okoliša za program praćenja stanja okoliša utvrđen Rješenjem o prihvatljivosti zahvata izgradnje novog terminala za rasute terete u luci Ploče (Klasa: UP/I 351-03/06-02/37; Ur. broj: 531-08-3-1-AK-06-10 od 3. studenog 2006. godine) naveden je u tab. C.6-1.

Tablica C.6-1: Procjena troškova mjera praćenja stanja okoliša

| FAZA | Praćenje stanja okoliša | Cijena (€) |
| --- | --- | --- |
| PRIJE IZGRADNJE ZAHVATA | Ukupna taložna tvar i sastav UTT | 3.500 za 6 mjeseci |
|  | Sastav sedimenta | 2.000 |
|  | Utvrđivanje sastava i brojnosti morskih organizama na morskom dnu | 6.000 |
|  | Zrak i buka uz željezničku prugu | Ovisno o broju ispitivanih točaka |
| TIjEKOM IZGRADNJE ZAHVAtA | Ukupna taložna tvar i sastav UTT | 7.000 godišnje |
| TIJEKOM KORIŠTENJA ZAHVATA | Ukupna taložna tvar i sastav UTT | 7.000 godišnje |
|  | Sediment | 2.000 po setu mjerenja |
|  | Kakvoća otpadnih voda | 4.000 po setu mjerenja |
|  | Buka | 4.000 |
|  | Zrak i buka uz željezničku prugu | Ovisno o broju ispitivanih točaka |